| Document Number: | TNXXXXXX |
| --- | --- |
| Document Revision: | (A) |
| Date: | 20/01/2026 |
| Cage Code: | A0810 |

Customer: N/A

GRIFO-346FA

GRIFO-346FA LEOPLATSIM REYCLE TEST RADAR GRIFO-346FA

Document Authority

| Owner: Alberto Chessa SW Engineer Avionic Radar SW | .......................................................... Alberto Chessa |
| --- | --- |
| Verification: | .......................................................... |
| Approval: | .......................................................... |
| Authorization: | .......................................................... |

REVISION RECORD

| Rev. | Modification N. | Date | Description | Author/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | N/A | 20/01/2026 | First Issue | A. Chessa |

INDEX

1	Introduzione	5

2	Referenced Documents	6

2.1	Applicable Documents	6

2.2	Referenced Documents	6

3	Interfacce	7

3.1	DECD 1553	7

3.2	Timer debug I/F	8

4	Procedura di Test	9

LIST OF TABLES

Non è stata trovata alcuna voce dell'indice delle figure.

# Introduzione

Questa TN descrive la procedura e le interfacce richieste per automatizzare lo STRESS TEST del power-up BIT del PX GRIFO-M.

All’accensione il Radar:

- esegue un Power-Up BIT (PBIT) della durata complessiva di 3 minuti.

- In caso di fallimento di alcuni test, viene eseguito un retry:

  - la fail è confermata solo se il retry fallisce.

  - sulle I/F esterne non ci sono evidenze del retry.

  - L’eventuale esecuzione del retry è osservabile solo dall’I/F di debug della scheda Timer

- Al termine del PBIT, il risultato è reso disponibile su 1553 tramite una word di health status e un messaggio di bit report dettagliato (con la localizzazione di SRU e test fallito)

Il BPIT è suddiviso in 4 fasi più la fase di calibrazione. I problemi HW da sottoporre a stress test riguardano il Processor (PX) e in particolare le schede e relativi bus coinvolti nelle schede responsabili del Signal Processing. Questi test vengono eseguiti nella cosiddetta fase 2, nei primi 20 (circa) secondi dall’accensione, (ma i risultati finali del PBIT sono resi disponibili in 1553 solo alla fine del PBIT). I risultati parziali della fase 2 sono visibili solo tramite l’I/F di debug della scheda Timer.

In caso di fast power-up, cioè interruzione dell’alimentazione per un tempo inferiore a 3 secondi, i test di PBIT NON vengono eseguiti.

Lo STRESS TEST automatico dovrebbe essere in grado di:

- Comandare il discreto di accensione RDR_ON per eseguire automaticamente cicli di accensione e spegnimento

- Per ogni accensione, verificare la presenza di fail, catturando le informazioni di BITE REPORT comunicate via 1553 dal Radar al termite del PBIT

- Per ogni accensione, verificare se è stato necessario un retry dei Test di PBIT, catturando i risultati di basso livello dei test forniti dall’interfaccia di debug della scheda Timer del Radar.

- Fornire una statistica, associata al P/N del PX sotto test, con:

  - Numero di accensioni totali

  - Numero di accensioni senza fail e senza retry

  - Numero di accensione senza fail ma con retry

  - Numero di accensioni con fail

Durante tutta l’esecuzione il PlatSim deve agire come Bus Controller MIL-STD-1553 e richiedere al Radar almeno la trasmissione dei messaggi di BIT (come da DECD). In alternativa, si può usare un altro Bus Controller (Mission Computer Simulator GRIFO) e usare il PlatSim come bus monitor.

# Referenced Documents

## Applicable Documents

| Ref. | Identifier | Title |
| --- | --- | --- |
| [DECD] | ICD7033158 Rev. D | GRIFO-346FA Data Exchange Control Document |
|  | ICD7033161 Rev. D | GRIFO-346FA Logic of Operation |

## Referenced Documents

| Ref. | Number | Title |
| --- | --- | --- |
|  | ISO/IEC 6429 | Information technology — Control functions for coded character sets https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code |

# Interfacce

| I/F |  | Note |
| --- | --- | --- |
| DECD | MIL-STD-1553B, come da [DECD] | Radar RT address=20 |
| Timer Debug I/F | HMI, Seriale RS-232. Console Video terminale | 9600 baud, 1 stop, no parity, no flow control |
| RDR_ON | Discreto 28V, controlla l’accensione del Radar |  |

## DECD 1553

Contiene l’health status e BIT report del radar, come da DECD. I messaggi più rilevanti per lo stress test sono:

- Messaggio B7 RDR status Tell-back (TX SA17, 25Hz), in particolare Word B7-01 Radar Mode Tell-back:

  - Campo A Master Mode Tell-Back: uguale a DLY durante tutto il PBIT

- Messaggio B6 (TX SA16, 10Hz), in particolare Word B6-05 Radar Health Status and BIT report validity:

  - Indica la presenza di fail e localizza le LRU

  - Contiene un campo (un bit) per ogni LRU

  - Contiene la flag di “BIT REPORT AVAILABLE”, per indicare la disponibilità di un nuovo report di dettaglio.

- Messaggio B8 BIT Report message (TX SA10, 10Hz), in particolare word:

  - B8-01: BIT Report Label: tipo di BIT report, in particolare PBIT (Power-Up BIT)

  - B8-11: Failure Location Processor: localizza la SRU in fail per il PX

  - B8-12 Signal Processor Test Result: identifica i test falliti

Tutti i messaggi sono sincroni (periodici).

Il B8 (BIT Report message) dipende dalla flag BIT REPORT AVAIL del messaggio B6. E’ consigliabile richiederli nello stesso minor frame, con B6 che precede sempre B8. La comunicazione dell’evento BIT REPORT AVAIL richiede sempre almeno due messaggi B8:

- Il primo con BIT REPORT AVAIL=FALSE

- Il successivo (quindi dopo 100ms dal precedente -vedere periodo dei messaggi)) con BIT REPORT AVAIL=TRUE

Nelle seguenti tabelle “Bn-W-F” significa messaggio 1553 (vedere [DECD]) Bn, word numero W, campo F (come in B7-01-A: messaggio B7, word 01, campo A).

Tipica sequenza di accensione senza fail:

| Step | B6 | B7 | B8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power-ON | B7-01-A: Master Mode =DLY (15) | B8-05-G: BIT REPORT AVAIL=false | Non valido |
| …+ 20 sec | Timer debug: visualizza log dei test, tutti OK. In caso di fail, visualizza log di errore e retry, poi log di riesecuzione dei test, questa volta tutti OK |  |  |
| + 3min | B7-01-A: Master Mode =RWS (0) | B8-05-G: BIT REPORT AVAIL=true Radar Health Status=tutti i campi di status OK (0) | Valido (“fronte salita” BIT REPORT AVAIL) B8-01-A: BIT REPORT LABEL=PBIT (0) Tutte le word di localizzazione e test=0 |
| +200ms | B7-01-A: Master Mode =RWS | B8-05-G: BIT REPORT AVAIL=false | Non valido |

Tipica sequenza di accensione con fail PX Signal Processor SP4:

| Step | B6 | B7 | B8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power-ON | B7-01-A: Master Mode =DLY | BIT REPORT AVAIL=false | Non valido |
| …10 sec | Timer debug: visualizza log dei test falliti SP4 e retry |  |  |
| …30 sec | Timer debug: visualizza log dei test falliti SP4, fail confermata |  |  |
| + 3 min | B7-01-A: Master Mode =RWS | B8-05-G: BIT REPORT AVAIL=true B8-05-A: Radar Fail Status=FAIL (1) B8-05-B: Processor status=FAIL (1) | Valido (“fronte salita” BIT REPORT AVAIL) B8-01-A: BIT REPORT LABEL=PBIT (0) B8-04-C=Total Radar Fail B8-11-C= SRU3 DSP0 fail B8-12-D: Test SP4 fail |
| +200ms | B7-01-A: Master Mode =RWS | B8-05-G: BIT REPORT AVAIL=false | Non valido |

Gli altri messaggi non sono necessari per lo stress test.

In assenza di alcuni messaggi, il Radar non sarà comandabile e al termine del PBIT entrerà nello stato di “BACK-UP” (STAND-BY) ma renderà comunque disponibile tutti i messaggi TX, in particolare B6, B7 e B8.

## Timer debug I/F

La scheda timer è dotata di un monitor di debug (CLI) disponibile via seriale RS-232. L’I/F è di tipo video terminale VT100 “uomo-macchina”.

Dall’accensione, oltre ad accettare comandi, il monitor visualizza automaticamente il log di tutte le operazioni di bite:

- I messaggi di log rilevanti iniziano sempre a inizio riga (quindi dopo “\r”), e terminano con un a capo (“\r\n”)

- sono preceduti da un marker testuale, 2 caratteri “%%”

- Il testo può essere preceduto e terminato da sequenze ANSI di controllo terminale per colorare il testo visualizzato su un emulatore di terminale.

- Fra i messaggi possono essere presenti altre sequenze ANSI di controllo e testo usate per visualizzare lo stato della scheda e il prompt CLI

Per la cattura, il logging su file e il processing automatico dei messaggi è consigliabile ignorare tutte le sequenze ANSI di controllo terminale e processare solo le linee di testo identificate dai marker di messaggio.

Formato messaggio di log: %%<severity>-<time>-<CX>: <messaggio>

- <severity> (un singolo carattere):

  - E: error (rosso)

  - W: warning (giallo)

  - S: success (rosso)

  - F: fatal (magenta)

  - I: info (bianco)

- <time>: tempo (orologio locale) in millisecondi dall’accensione.

- <CX>: contesto, tipicamente il nome del test in esecuzione

- <messaggio>: messaggio

Esempio:

- %%S-319-COM1: Timer1 ROM checksum: OK:  test delle flash OK

- %%E-9909-SP4-A: PxC End 100 (100/100): 0x0001, loc=0x0002 @1: test SP4-A fallito

- %%F-9909-SP4*: ***** RECYCLE!******: errore fatale SP4, retry comandato

Tenendo conto delle sequenze ANSI, i caratteri emessi per un messaggio potrebbero essere:

<ESC>[31m<\r>%%... messaggio...<\r><\n><ESC>

# Procedura di Test

| Step |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Power-ON |  |
| 2 | Aspettare disponibilità del BIT REPORT 1553, timeout 3 minuti | Radar mode=DLY Catturare timer debug, verificare l’eventuale presenza messaggio di log di retry. Interpretando i messaggi timer è possibile determinare anticipatamente il risultato della fase 2 e volendo comandare immediatamente una riaccensione (step 5). |
| 3 | Bit REPORT AVAIL | Radar mode<>DLY, bit report avail=true |
| 4 | Registrare la presenza o meno di fail in B6 e B8 |  |
| 5 | Power-OFF |  |
| 6 | Aspettare 3 secondi | Per evitare il fast power up |
| 7 | Ripetere |  |

# Timer Log

Questo è un esempio di cattura a terminale dei messaggi del Timer durante i test:

| %%I-8453-PH2: PH2 Begin... | INFO: Inizio fase 2 |
| --- | --- |
| %%I-8453-SP1: Test begin (0) - Timer1 CPU memory check |  |
| %%S-9314-PH2: SP1(Timer1 CPU memory check): PASSED (1/1): 0 [861ms] |  |
| … |  |
| %%I-9798-SP4-A: Test begin (0) - PxC PH2 | INFO: inizio tets SP4-A |
| %%I-9798-SP4-A: PxC Begin: 100(0)... | INFO: invio command alla scheda Px Ctrl. |
| %%S-9931-SP4-A: PxC End 100 (100/100): 0x0000, loc=0x0000 @1 | SUCCESS: PXC reply Test OK |
| %%S-9932-PH2: SP4-A(PxC PH2): PASSED (1/1): 0 [134ms] | SUCCESS: SP-4 Paased |
| %%I-9932-SP4-B: Test begin (0) - PxC Control Bus |  |
| %%I-9932-SP4-B: PxC Begin: 104(0)... |  |
| %%S-10074-SP4-B: PxC End 104 (104/104): 0x0000, loc=0x0000 @15 |  |
| %%S-10074-PH2: SP4-B(PxC Control Bus): PASSED (1/1): 0 [142ms] |  |
| … |  |
| %%S-14823-PH2: PH2 Completed: PASSED (31/0) [6370ms] | SUCCESS: fase 2 OK. In caso di fail dichiara “%%F” …: FAILED |
| %%S-14823-PH2: Phase2 Results sent to DP [6.38sec]: | Dettaglio word di bit |
| %%S-14823-PH2: - TEST: SP..0000 RM..0000 FE..0000 IS..0000 |  |
| %%S-14823-PH2: - SRU : SP..0000 RX..0000 FE..0000 PE..0000 |  |
| %%S-14823-PH2: - DEGM: 1..0000 2..0000 |  |
| T1> | Prompt del CLI timer |